BỘ CÂU HỎI VÀ GỢI Ý DỰ ÁN ĐO CHẤT LƯỢNG NƯỚC

1. Cảm biến TDS hoạt động theo nguyên lý nào?

Gợi ý: Đo độ dẫn điện của nước và chuyển đổi sang ppm.

2. Vì sao cần đo nhiệt độ từ DS18B20 để tính TDS?

Gợi ý: Công thức TDS thay đổi theo nhiệt độ nước.

3. Vì sao ESP32 dùng ADC 12-bit khi đo TDS?

Gợi ý: Giúp tăng độ phân giải và độ chính xác cho giá trị analog.

4. Module SIMA7680C giao tiếp với ESP32 bằng giao thức nào?

Gợi ý: UART AT Command.

5. ThingSpeak nhận dữ liệu bằng phương thức nào?

Gợi ý: Gửi dữ liệu qua HTTP GET với API Key.

6. Vì sao cảm biến TDS không đo tốt trong nước nóng?

Gợi ý: Điện trở thay đổi mạnh gây sai lệch kết quả.

7. DS18B20 sử dụng giao thức gì?

Gợi ý: 1-Wire, chỉ cần một chân dữ liệu.

8. Tại sao cần hiển thị giá trị TDS lên OLED SSD1306?

Gợi ý: Theo dõi chất lượng nước trực tiếp tại hiện trường.

9. Khi TDS cao thì điều gì xảy ra?

Gợi ý: Nước chứa nhiều khoáng/tạp chất → chất lượng kém.

10. Vì sao phải gửi dữ liệu lên ThingSpeak mỗi 30 giây?

Gợi ý: Tuân thủ giới hạn API và tiết kiệm dữ liệu 4G.